wanomi

Documento técnico para fabricación de PCB

WN-H1-TELCO

Hub endurecido para shelter — placa de expansión OPi Zero 3

Destinatario:  EJ Devices — Desarrollos Electrónicos

Contacto: info@ejdevices.com.ar  ·  +54 11 5102-8347

Buenos Aires, Argentina  |  Versión 1.0  |  2026

# Contenido del documento

Este documento contiene la especificación completa para que EJ Devices fabrique las PCBs del dispositivo. Está organizado en 8 secciones:

- 1. Statement of Work (SoW) — alcance, cantidades, entregables, timeline

- 2. Especificación funcional — qué hace la placa

- 3. BOM ingenieril — lista de componentes con part numbers Mouser/Digi-Key

- 4. Netlist textual — todas las conexiones IC pin a IC pin

- 5. Especificación de PCB — capas, materiales, reglas de ruteo

- 6. Layout de zonas — diagrama de bloques con zonas funcionales

- 7. Especificación mecánica — dimensiones, montaje, conectores en panel

- 8. Testing y entrega — criterios de aceptación, MOQ, formatos de archivo

ℹ  Toda la información en este documento es confidencial. EJ Devices puede usarla para la cotización y la fabricación, pero no puede transferirla a terceros sin autorización escrita de Wanomi.

# 1. Statement of Work (SoW)

## 1.1 Alcance del trabajo

Wanomi solicita a EJ Devices el diseño y fabricación de la PCB del dispositivo WN-H1-TELCO según las especificaciones de este documento. El alcance incluye:

- Diseño esquemático en KiCad o Altium a partir del netlist provisto en la sección 4.

- Layout de PCB respetando las zonas funcionales y reglas de ruteo de las secciones 5 y 6.

- Generación de archivos de fabricación (Gerbers, drill, pick & place, BOM ensamble).

- Fabricación de PCBs y ensamble (componentes provistos por Wanomi en consigna o adquiridos por EJ Devices según convenio comercial).

- Testing 100 % flying probe + test funcional en banco antes de la entrega.

- Entrega de archivos fuente (KiCad/Altium) a Wanomi para evolución y producción futura.

## 1.2 Cantidades y fases

El proyecto se ejecuta en dos fases para minimizar riesgo y costo:

| Fase | Cantidad | Propósito | Timing objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase A — Prototipo | 5 unidades | Validación en bench y en site real con cell owners de Claro | 4-6 semanas desde cierre de spec |
| Fase B — Pre-producción | 25 unidades | Despliegue en piloto Claro (10 sites) | 6-8 semanas desde aprobación Fase A |
| Fase C — Producción (condicional) | 50-100 unidades | Solo si el piloto Claro escala | A definir según resultados |

## 1.3 Entregables esperados de EJ Devices

Para cada fase, EJ Devices entrega a Wanomi:

- PCBs físicas ensambladas y testeadas (cantidad según fase).

- Archivos Gerber RS-274X (top, bottom, masks, silkscreens, drill).

- Archivo de drill Excellon con coordenadas y diámetros.

- Archivo Pick & Place (CSV) con designators, coordenadas X/Y, rotación, package.

- BOM consolidado de fabricación (CSV con part numbers reales utilizados, inclusive sustitutos).

- Drawings mecánicos (PDF y DXF) con dimensiones, agujeros, tolerancias.

- Reporte de testing: log de flying probe + resultados del test funcional firmados por el técnico.

- Archivos fuente del diseño (KiCad .kicad_sch, .kicad_pcb, libraries; o Altium .SchDoc, .PcbDoc).

- PDF impreso del esquemático y del layout (top + bottom + assembly).

## 1.4 Criterios de aceptación

Wanomi acepta el lote cuando todas las unidades cumplen:

- 100 % de las unidades pasan flying probe (continuidad y aislamiento).

- 100 % de las unidades pasan el test funcional acordado en sección 8.

- Inspección visual: sin tombstone, sin solder bridges, sin componentes torcidos > 10°.

- Marcado correcto: serial impreso o etiqueta con QR + fecha de lote.

- Empaque ESD: bolsa antiestática individual + caja con burbuja.

## 1.5 Convenio comercial sugerido

Esta sección queda abierta para negociación entre Wanomi y EJ Devices. Sugerencia inicial:

- Wanomi paga 50 % al inicio (cubre componentes y NRE de diseño/herramientas).

- Wanomi paga 50 % a la entrega y aprobación del lote.

- Penalidad por componente faltante: el costo de stock cubre EJ Devices (incentivo a buena planificación).

- Garantía: 6 meses de defectos de fabricación. Defectos por diseño se documentan separadamente.

# 2. Especificación funcional

El WN-H1-TELCO es la placa de expansión que aloja al Orange Pi Zero 3, le provee alimentación con UPS, conectividad LTE-M failover, switch Ethernet y conectores frontales para todo el panel del enclosure DIN 4U.

## 2.1 Funciones implementadas

- Socket pasante para Orange Pi Zero 3 (header de 26 pines GPIO + USB-C pass-through).

- Conversión DC/DC aislado de -48 V a 5 V/5 A (Mean Well SD-25B-5 en placa o externo).

- UPS controller con Li-Po 2000 mAh: respaldo 30 minutos, switchover ≤ 10 ms.

- Supercaps 2×10 F en backup adicional (5 V, 30 segundos para flush de DB MongoDB ante corte total).

- Switch Ethernet 4 puertos KSZ8794CNX industrial (-40 a +85 °C).

- Quectel BG95-M3 LTE-M + NB-IoT + GNSS soldado a placa (con SIM holder accesible al panel).

- FTDI FT232 + ADuM1201 + MAX485 para puerto RS485 aislado externo (DB9 en panel) — para diagnóstico de DSE/rectificador.

- LED PWR + LED STATUS + BTN RESET en panel frontal.

- Protección de entrada: MOV + TVS + polifuse + ferrita.

## 2.2 Pinout del header GPIO al Orange Pi Zero 3

La placa tiene un header pasante 2×13 pines (26 pin total) que mapea exactamente al pinout del OPi Zero 3:

- Pin 1 = +3.3 V (no usado por la placa de expansión, solo passthrough)

- Pin 2 = +5 V (entrada: la placa de expansión alimenta al OPi por aquí)

- Pin 6 = GND

- Pin 8 = UART0 TXD (debug serie del OPi)

- Pin 10 = UART0 RXD

- Pin 11 = GPIO (LED STATUS controlado por sistema)

- Pin 13 = GPIO (BTN RESET — entrada con pullup)

- El resto de los pines no se usan por la placa de expansión, pero se mantiene el pinout idéntico.

# 3. BOM ingenieril

### 3.1 Computación (no en placa, pero conectada)

| Componente | Especificación | Notas |
| --- | --- | --- |
| Orange Pi Zero 3 (1 GB) | Allwinner H618, 1 GB LPDDR4 | Provisto por Wanomi, va atornillado al SBC SOCKET con tornillos M2.5×6 |

### 3.2 Alimentación y UPS

| Designator | Componente | Part Number | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| VR1 | Mean Well SD-25B-5 | SD-25B-5 | 48 VDC → 5V/5A aislado en módulo soldado |
| U_UPS | BQ24295 | BQ24295RGER | Texas · UPS controller Li-Po + thermal pad |
| BAT1 | Li-Po 2000 mAh JST-PH | 103450 1S 2000mAh | Conector 2 pines polarizado |
| SC1 | Supercap 10F 5V | BCAP0010 P150 X11 | Maxwell · 10F 2.7V × 2 series = 5V |
| SC2 | Supercap 10F 5V | BCAP0010 P150 X11 | idem |
| BAL1 | IC balance supercap | TLV431BIDBVR | Texas · auto-balance entre las 2 supercaps |

### 3.3 Switch Ethernet

| Designator | Componente | Part Number | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| U_SW | KSZ8794CNX | KSZ8794CNXIA | Microchip · switch ETH 4p industrial -40/+85°C |
| J_RJ45_x4 | MagJack 4 puertos | JK0-0001NL | Pulse · 4× RJ45 mag jack en bloque |

### 3.4 LTE-M

| Designator | Componente | Part Number | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| U_LTE | Quectel BG95-M3 | BG95M3LATEA-128-SGNS | LTE-M + NB-IoT + GNSS, módulo LCC pads soldados |
| SIM2 | SIM holder nano | SF72S007-1 | Hirose |
| J_LTE_ANT | u.FL | U.FL-R-SMT-1 | Hirose · pigtail al panel |
| J_GNSS_ANT | u.FL | U.FL-R-SMT-1 | Hirose · pigtail al panel |

### 3.5 RS485 externo (DB9 en panel)

| Designator | Componente | Part Number | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| U_FT | FT232RL | FT232RL-REEL | FTDI · USB-Serial |
| U_ISO | ADuM1201BRZ | ADuM1201BRZ | Aislamiento 2.5 kV |
| U_485_2 | MAX485ESA | MAX485ESA | Driver RS485 |
| J_DB9 | DB9 hembra panel mount | L17DEFRA09S | Amphenol |

### 3.6 LEDs y conectores frontales

| Designator | Componente | Part Number | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| LED_PWR | LED 5mm verde | L-7113GD | Kingbright · indicador PWR |
| LED_STATUS | LED 5mm rojo | L-7113ID | Kingbright · indicador STATUS |
| BTN_RST | Pulsador 6×6 mm | B3SN-3112P | Omron |
| J_DC | Jack DC 5.5/2.1 | PJ-002A | CUI Inc. |
| USB_C | USB-C female panel | 12401610E4#2A | Amphenol |

# 4. Netlist textual

### 4.1 Power

NET +48V_IN : J_DC.1, F1.1, MOV1.1, TVS1.1
NET +48V_PROT : F1.2, VR1.VIN+
NET +5V_RAIL : VR1.VOUT+, U_UPS.VIN, U_LTE.VBAT (filtrado), U_FT.VBUS
NET +5V_OPI : U_UPS.VOUT, USB_C_OPI.VBUS    # via UPS al OPi
NET +3V3 : U_OPi.GPIO1 (sale del OPi por header)   # NO se genera en la placa
NET GND : común
NET BAT+ : BAT1.+, U_UPS.VBAT
NET SC_BUS : SC1.+, SC2.+, BAL1.center, U_UPS.SUPERCAP

### 4.2 OPi Zero 3 ↔ resto de la placa

NET OPi_USB1_DP : USB_A1.DP, U_LTE.USB_DP
NET OPi_USB1_DN : USB_A1.DN, U_LTE.USB_DN
NET OPi_USB2_DP : USB_A2.DP, U_FT.D+
NET OPi_USB2_DN : USB_A2.DN, U_FT.D-
NET OPi_ETH_TX± : USB_C_OPi.ETH_TX, U_SW.P0_TX±   # OPi al switch
NET OPi_ETH_RX± : USB_C_OPi.ETH_RX, U_SW.P0_RX±

### 4.3 Switch Ethernet ↔ MagJacks

NET P1_TX± : U_SW.P1_TX±, J_RJ45_1.TX±
NET P1_RX± : U_SW.P1_RX±, J_RJ45_1.RX±
NET P2_TX± : U_SW.P2_TX±, J_RJ45_2.TX±
NET P2_RX± : U_SW.P2_RX±, J_RJ45_2.RX±
NET P3_TX± : U_SW.P3_TX±, J_RJ45_3.TX±
NET P3_RX± : U_SW.P3_RX±, J_RJ45_3.RX±
P0 del switch va al OPi (uplink interno)
P1, P2, P3 son los puertos accesibles desde el panel

### 4.4 BG95 ↔ OPi (USB)

NET LTE_USB_DP : U_LTE.USB_DP, USB_A1.DP
NET LTE_USB_DN : U_LTE.USB_DN, USB_A1.DN
NET LTE_PWRKEY : U_OPi.GPIO_PWRKEY (via header), U_LTE.PWRKEY
NET LTE_RESET : U_OPi.GPIO_RST, U_LTE.RESET_N
NET SIM_VDD/DATA/CLK/RST/DET : SIM2.* ↔ U_LTE.SIM_*
NET LTE_ANT : U_LTE.ANT_LTE, J_LTE_ANT.signal
NET GNSS_ANT : U_LTE.ANT_GNSS, J_GNSS_ANT.signal

### 4.5 RS485 externo aislado

NET FT_TX : U_FT.TXD, U_ISO.VIA
NET FT_RX : U_FT.RXD, U_ISO.VOA
NET FT_DTR : U_FT.DTR, U_ISO.VIB    # control DE/RE
NET RS485_TX_ISO : U_ISO.VOB, U_485_2.DI
NET RS485_RX_ISO : U_ISO.VIA_alt, U_485_2.RO
NET RS485_DE_RE_ISO : U_ISO.VOB_alt, U_485_2.DE, U_485_2.RE
NET RS485_A : U_485_2.A, J_DB9.pin3
NET RS485_B : U_485_2.B, J_DB9.pin5
NET J_DB9.pin7 : GND_ISO   # referencia común

### 4.6 LEDs y BTN

NET LED_PWR_DRV : +5V_OPI > R220 > LED_PWR.A
NET LED_PWR.K : GND
NET LED_STATUS_DRV : U_OPi.GPIO_STATUS > R220 > LED_STATUS.A
NET BTN_RST_IN : U_OPi.GPIO_RST_IN, BTN_RST.1
NET BTN_RST.2 : GND

# 5. Especificación de PCB

## 5.1 Características generales

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Capas | 2 capas (top + bottom) |
| Material | FR-4 con Tg ≥ 135 °C |
| Espesor | 1.6 mm |
| Cobre | 1 oz (35 µm) |
| Acabado | HASL sin plomo |
| Mascara | verde mate |
| Holes mont. | 6× M3 + OPi 4× M2.5 |
| Test | 100% flying probe |
| Dimensiones | 200 × 150 mm |

## 5.2 Reglas de ruteo críticas

- ZONA POTENCIA: pistas de potencia 2.0 mm para 5V/5A. Plano GND sólido bajo el conversor SD-25B-5.

- UPS: rutas de carga/descarga separadas. IC BQ24295 con thermal pad conectado al plano de cobre con vias de 0.3 mm.

- SBC SOCKET: header pinout idéntico al OPi Zero 3, separación entre headers 27.4 mm exactos.

- RF: pistas u.FL del BG95 deben ser ≤ 30 mm con impedancia controlada 50 Ω.

- Switch ETH: el KSZ8794 requiere par diferencial 100 Ω en cada puerto, longitud igual ±2.5 %.

- RS485: aislamiento ≥ 2.5 kV con slot mecánico de 2 mm. ADuM1201 al lado FTDI.

- Conectores frontales: footprint para panel mount, tolerancia ±0.1 mm.

- Térmico: el SoC del OPi y el switch ETH son los puntos de mayor disipación. Reservar área de cobre 25×25 mm bajo cada uno.

# 6. Layout de zonas (diagrama de bloques)

El siguiente diagrama muestra la distribución de zonas: SBC SOCKET en el centro, ZONA POTENCIA + UPS a la izquierda, ZONA RF + LTE a la derecha, panel frontal de conectores en la parte inferior:

# 7. Especificación mecánica

## 7.1 Dimensiones

- Dimensiones: 200 × 150 mm. Tolerancia ±0.3 mm.

- 6 agujeros M3 (3.2 mm) en perímetro: 4 esquinas + 2 medios laterales para mayor rigidez.

- 4 agujeros M2.5 (2.7 mm) para fijar el OPi Zero 3 en el SBC SOCKET. Posiciones según datasheet OPi.

## 7.2 Conectores en panel frontal

La PCB se monta con el panel frontal accesible al exterior del enclosure DIN 4U. Los siguientes conectores deben quedar alineados con el borde frontal:

- 4× RJ45 (switch ETH) — borde inferior izquierdo.

- 1× SMA pigtail LTE-M + 1× SMA pigtail GNSS — borde inferior central.

- 1× DB9 RS485 — borde inferior central derecho.

- 1× Jack DC -48 V — borde inferior derecho.

- 1× USB-C aux 5V — borde inferior derecho.

- 1× SIM holder — borde inferior derecho.

- 2× LED 5 mm (PWR + STATUS) + 1× pulsador RESET — borde inferior derecho.

# 8. Testing y entrega

## 8.1 Test funcional

- Insertar OPi Zero 3 en el SBC SOCKET y verificar boot del Linux (Armbian o similar).

- Verificar UPS: simular corte de alimentación 48V, OPi sigue corriendo. Switchover ≤ 10 ms.

- Verificar supercaps: tensión por celda 2.5 V ±0.1 V, balance dentro de tolerancia.

- Test switch Ethernet: 4 puertos con link UP, ping cruzado entre puertos.

- Test BG95: AT+CGMI vía USB del OPi, registro a red móvil con SIM de prueba.

- Test RS485 externo: loopback con jig conectado al DB9, verificar TX = RX.

- Test LED PWR (siempre ON con alimentación), LED STATUS (toggle por GPIO del OPi), BTN RESET.

- Aislamiento RS485: 2.5 kV DC entre lado MCU y lado RS485 durante 1 min — sin breakdown.

- Consumo idle: < 4 W con OPi corriendo Linux idle.

Fin del documento — WN-H1-TELCO. Para preguntas o aclaraciones, contactar a Wanomi en info@wanomi.io.