wanomi

Documento técnico para fabricación de PCB

WN-SITE-SEC

Controlador de seguridad y anti-intrusión

Destinatario:  EJ Devices — Desarrollos Electrónicos

Contacto: info@ejdevices.com.ar  ·  +54 11 5102-8347

Buenos Aires, Argentina  |  Versión 1.0  |  2026

# Contenido del documento

Este documento contiene la especificación completa para que EJ Devices fabrique las PCBs del dispositivo. Está organizado en 8 secciones:

- 1. Statement of Work (SoW) — alcance, cantidades, entregables, timeline

- 2. Especificación funcional — qué hace la placa

- 3. BOM ingenieril — lista de componentes con part numbers Mouser/Digi-Key

- 4. Netlist textual — todas las conexiones IC pin a IC pin

- 5. Especificación de PCB — capas, materiales, reglas de ruteo

- 6. Layout de zonas — diagrama de bloques con zonas funcionales

- 7. Especificación mecánica — dimensiones, montaje, conectores en panel

- 8. Testing y entrega — criterios de aceptación, MOQ, formatos de archivo

ℹ  Toda la información en este documento es confidencial. EJ Devices puede usarla para la cotización y la fabricación, pero no puede transferirla a terceros sin autorización escrita de Wanomi.

# 1. Statement of Work (SoW)

## 1.1 Alcance del trabajo

Wanomi solicita a EJ Devices el diseño y fabricación de la PCB del dispositivo WN-SITE-SEC según las especificaciones de este documento. El alcance incluye:

- Diseño esquemático en KiCad o Altium a partir del netlist provisto en la sección 4.

- Layout de PCB respetando las zonas funcionales y reglas de ruteo de las secciones 5 y 6.

- Generación de archivos de fabricación (Gerbers, drill, pick & place, BOM ensamble).

- Fabricación de PCBs y ensamble (componentes provistos por Wanomi en consigna o adquiridos por EJ Devices según convenio comercial).

- Testing 100 % flying probe + test funcional en banco antes de la entrega.

- Entrega de archivos fuente (KiCad/Altium) a Wanomi para evolución y producción futura.

## 1.2 Cantidades y fases

El proyecto se ejecuta en dos fases para minimizar riesgo y costo:

| Fase | Cantidad | Propósito | Timing objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase A — Prototipo | 5 unidades | Validación en bench y en site real con cell owners de Claro | 4-6 semanas desde cierre de spec |
| Fase B — Pre-producción | 25 unidades | Despliegue en piloto Claro (10 sites) | 6-8 semanas desde aprobación Fase A |
| Fase C — Producción (condicional) | 50-100 unidades | Solo si el piloto Claro escala | A definir según resultados |

## 1.3 Entregables esperados de EJ Devices

Para cada fase, EJ Devices entrega a Wanomi:

- PCBs físicas ensambladas y testeadas (cantidad según fase).

- Archivos Gerber RS-274X (top, bottom, masks, silkscreens, drill).

- Archivo de drill Excellon con coordenadas y diámetros.

- Archivo Pick & Place (CSV) con designators, coordenadas X/Y, rotación, package.

- BOM consolidado de fabricación (CSV con part numbers reales utilizados, inclusive sustitutos).

- Drawings mecánicos (PDF y DXF) con dimensiones, agujeros, tolerancias.

- Reporte de testing: log de flying probe + resultados del test funcional firmados por el técnico.

- Archivos fuente del diseño (KiCad .kicad_sch, .kicad_pcb, libraries; o Altium .SchDoc, .PcbDoc).

- PDF impreso del esquemático y del layout (top + bottom + assembly).

## 1.4 Criterios de aceptación

Wanomi acepta el lote cuando todas las unidades cumplen:

- 100 % de las unidades pasan flying probe (continuidad y aislamiento).

- 100 % de las unidades pasan el test funcional acordado en sección 8.

- Inspección visual: sin tombstone, sin solder bridges, sin componentes torcidos > 10°.

- Marcado correcto: serial impreso o etiqueta con QR + fecha de lote.

- Empaque ESD: bolsa antiestática individual + caja con burbuja.

## 1.5 Convenio comercial sugerido

Esta sección queda abierta para negociación entre Wanomi y EJ Devices. Sugerencia inicial:

- Wanomi paga 50 % al inicio (cubre componentes y NRE de diseño/herramientas).

- Wanomi paga 50 % a la entrega y aprobación del lote.

- Penalidad por componente faltante: el costo de stock cubre EJ Devices (incentivo a buena planificación).

- Garantía: 6 meses de defectos de fabricación. Defectos por diseño se documentan separadamente.

# 2. Especificación funcional

El WN-SITE-SEC es el controlador de seguridad de un site de telecomunicaciones. Recibe entradas de sensores (reed switches, PIR, magnetómetro, optoacoplador de tierra, tags BLE) y publica eventos al hub WN-H1-TELCO vía Ethernet con MQTT/TLS.

## 2.1 Funciones implementadas en la placa

- Detección de apertura de 2 puertas (shelter + gabinete) vía reed switches normalmente abiertos.

- Detección de presencia infrarroja (PIR HC-SR501 o equivalente).

- Detección de movimiento de cobre/cables vía magnetómetro QMC5883L (I²C).

- Detección de pérdida de continuidad de tierra vía optoacoplador PC817 con loop de corriente.

- Detección de vibración de impacto en torre/estructura vía MPU-6050 (I²C, eje Z + magnitud XY).

- Detección de movimiento del cerco vía ADXL345 con interrupción wake-on-motion.

- Escaneo BLE pasivo de tags iBeacon adheridos a baterías VRLA (4 tags por site típico).

- Conectividad LTE-M/NB-IoT failover via Quectel BG95-M3 (SIM M2M Claro).

- Conectividad primaria Ethernet 10/100 Mbps via PHY interno o módulo externo.

- Control de LED RGB de estado (verde=OK, ámbar=advertencia, rojo=alarma) y buzzer activo.

- Watchdog hardware externo con reset automático ante hang del firmware.

## 2.2 Interfaces externas

| Designator | Tipo | Función | Pinout | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Terminal block 2-pin 3.5 mm | Reed switch puerta principal | GPIO4 + GND | Entrada con pullup interno habilitado |
| J2 | Terminal block 2-pin 3.5 mm | Reed switch gabinete | GPIO5 + GND | Idem |
| J3 | Header JST-XH 3-pin | PIR HC-SR501 | +5V / GPIO6 / GND | Hembra en PCB, macho en cable |
| J4 | Terminal block 2-pin 3.5 mm | Loop continuidad tierra (entrada del PC817) | IN+ / IN- | Aislado por optoacoplador |
| J5 | Header JST-XH 4-pin | Buzzer + LED RGB externo (cableable) | +5V / GPIO17 / GPIO14-15-16 / GND | Para buzzer en panel del enclosure |
| J6 | Conector DC 5.5/2.1 mm | Entrada DC -48 V (vía Mean Well externo) | +5V / GND | Salida del Mean Well SD-15B-5 |
| J7 | RJ45 magjack | Ethernet 10/100 | Estándar 1000BASE-T pinout | Con LEDs link/activity integrados |
| J8 | u.FL hembra | Antena LTE-M externa | RF | Pigtail u.FL → SMA al panel |
| J9 | u.FL hembra | Antena GNSS externa | RF | Idem |
| SW1 | Pulsador SMD 6×6 mm | Botón factory reset | GPIO0 + GND | Accesible con punzón en orificio del enclosure |
| TP1-TP10 | Test points | Debug y QC | 5V, 3V3, GND×2, RX0, TX0, SDA, SCL, GPIO0, EN | Pads de 1.5 mm accesibles desde el top |

## 2.3 Consumo de energía

- Modo idle (esperando eventos): ~ 0.6 W @ 5 V (120 mA).

- Modo activo (transmisión LTE-M): ~ 3.5 W @ 5 V (700 mA pico de 5 segundos).

- Reserva de diseño: el LDO debe soportar 1 A continuo sin throttling térmico.

# 3. BOM ingenieril (componentes principales)

Lista detallada de componentes con part numbers exactos. EJ Devices puede sustituir por equivalentes funcionales documentando el cambio en el BOM final.

### 3.1 Microcontrolador y memoria

| Designator | Componente | Part Number | Fabricante | Footprint | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 | Espressif | Custom 41-pad QFN | 16 MB flash, 8 MB PSRAM, antena PCB integrada |
| U2 | TUSB320LAIRWBR | TUSB320LAIRWBR | Texas Instruments | WQFN-12 | Controlador USB-C para pasiva debug |

### 3.2 Alimentación y protección

| Designator | Componente | Part Number | Fabricante | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VR1 | AP2112K-3.3 | AP2112K-3.3TRG1 | Diodes Inc. | LDO 3.3V/600mA (alimenta sensores y MCU) |
| F1 | Polifuse 0.5A | MF-MSMF050-2 | Bourns | Protección sobrecorriente entrada 5V |
| MOV1 | Varistor 14V | V14E14P | Littelfuse | Protección transitorio entrada |
| TVS1 | TVS 5.5V SMB | SMBJ5.0CA | Littelfuse | Supresión transitorio rápido |
| Q1 | P-MOSFET BSS84 | BSS84LT1G | ON Semi | Protección polaridad inversa |
| L1 | Ferrita 1206 | BLM31KN471SN1L | Murata | Filtrado EMI línea 5V |
| C_BULK | Cap. 100µF/25V | EEEFK1E101GP | Panasonic | Bulk en entrada DC |

### 3.3 Sensores I²C en placa

| Designator | Componente | Part Number | Fabricante | Dirección I²C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U3 | ADXL345 acelerómetro | ADXL345BCCZ-RL | Analog Devices | 0x53 / 0x1D (SDO config) |
| U4 | MPU-6050 IMU 6 ejes | MPU-6050 | TDK InvenSense | 0x68 / 0x69 |
| U5 | QMC5883L magnetómetro | QMC5883L | QST Corp. | 0x0D |

### 3.4 Conectividad

| Designator | Componente | Part Number | Fabricante | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U6 | Quectel BG95-M3 | BG95M3LATEA-128-SGNS | Quectel | LTE-M + NB-IoT + GNSS |
| U7 | KSZ8081 PHY 10/100 | KSZ8081RNAIA-TR | Microchip | Ethernet PHY (RMII al ESP32-S3) |
| J7 | RJ45 magjack | TRJ-1101AENL | TE Connectivity | Magnético integrado + LEDs link/act |
| SIM1 | SIM holder nano | SF72S007-1 | Hirose | Push-push, contactos dorados |

### 3.5 Interfaces a sensores externos

| Designator | Componente | Part Number | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| J1, J2 | Terminal block 2-pin 3.5 mm | 1727010 | Phoenix Contact MPT 0.5/2-2.54 |
| J3 | Header JST-XH 3-pin | B3B-XH-A(LF)(SN) | JST |
| J4 | Terminal block 2-pin 3.5 mm | 1727010 | Idem J1 |
| J5 | Header JST-XH 4-pin | B4B-XH-A(LF)(SN) | JST |
| J6 | Conector DC 5.5/2.1 | PJ-002A | CUI Inc. |

### 3.6 Optoacoplador y discretos

| Designator | Componente | Part Number | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Optoacoplador PC817 | PC817X4NSZ0F | Sharp |
| Q2 | Transistor NPN 2N2222 | P2N2222AG | ON Semi (driver buzzer) |
| LED1 | LED RGB cátodo común SMD 5050 | OSTAA5131A | OptoSupply (en panel via cable) |
| BZ1 | Buzzer activo 5V | CMI-1295-0585T | CUI Devices |
| SW1 | Pulsador 6×6 mm SMD | B3SN-3112P | Omron |

### 3.7 Watchdog

| Designator | Componente | Part Number | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| U9 | Watchdog timer 7.5s | STWD100YNX | STMicro · timeout 7.5 s, retrigger por GPIO21 |

ℹ  Componentes pasivos (resistencias, capacitores, ferritas adicionales) se especifican en el esquemático completo a generar por EJ Devices según las recomendaciones del datasheet de cada IC.

# 4. Netlist textual (conexiones IC pin a IC pin)

Esta es la lista de conexiones lógicas. Cada línea es un net con todos los pines conectados a él. El formato es: NET_NAME : IC.pin, IC.pin, ...

### 4.1 Power nets

NET +5V : J6.1, F1.1, MOV1.1, TVS1.1, Q1.S, U1.VBUS, U6.VCC, BZ1.+
NET +5V_FILT : Q1.D, L1.1
NET +5V_SW : L1.2, VR1.IN, U6.VCC_BG95, U7.VDDIO33 (via filt)
NET +3V3 : VR1.OUT, U1.VDD3P3, U3.VDD, U4.VDD, U5.VDD, U7.VDDA33, U8.A1
NET GND : todos los GND/VSS/VEE de cada IC y conectores. PLANO SÓLIDO BOTTOM.

### 4.2 ESP32-S3 ↔ I²C bus (sensores en placa)

NET I2C_SDA : U1.GPIO8, U3.SDA, U4.SDA, U5.SDA
NET I2C_SCL : U1.GPIO9, U3.SCL, U4.SCL, U5.SCL
Pull-ups: 4.7kΩ desde I2C_SDA y I2C_SCL hacia +3V3, ubicados cerca del ESP32-S3.

### 4.3 ESP32-S3 ↔ entradas digitales (sensores externos)

NET REED1_IN : U1.GPIO4, J1.1                # Reed shelter
NET REED2_IN : U1.GPIO5, J2.1                # Reed gabinete
NET PIR_IN   : U1.GPIO6, J3.2                # PIR HC-SR501 OUT
NET GND_LOOP_IN : U1.GPIO7, U8.C1            # Salida optoacoplador
NET J1.2 : GND
NET J2.2 : GND
NET J3.1 : +5V        # Alim. del PIR
NET J3.3 : GND
NET J4.1 : U8.A1      # Ánodo PC817 (vía R 1kΩ)
NET J4.2 : U8.A2      # Cátodo PC817
Pull-ups internos del ESP32-S3 habilitados por firmware en GPIO4, 5, 6, 7.

### 4.4 ESP32-S3 ↔ salidas digitales (LED, buzzer)

NET LED_R    : U1.GPIO14, R(220Ω) → J5.3
NET LED_G    : U1.GPIO15, R(220Ω) → J5.4
NET LED_B    : U1.GPIO16, R(220Ω) → J5.5    # nota: J5 tiene 5 pines
NET BUZZ_DRV : U1.GPIO17, R(1kΩ) → Q2.B
NET J5.1 : +5V                # Alim LED RGB ánodo común
NET J5.2 : GND
NET Q2.C : BZ1.+
NET Q2.E : GND

### 4.5 ESP32-S3 ↔ Quectel BG95-M3 (UART + control)

NET BG95_RX  : U1.GPIO18, U6.MAIN_TXD       # ESP RX = Quectel TX
NET BG95_TX  : U1.GPIO17_alt2, U6.MAIN_RXD  # ESP TX = Quectel RX
NET BG95_PWRKEY : U1.GPIO35, U6.PWRKEY      # power on Quectel
NET BG95_RESET  : U1.GPIO36, U6.RESET_N
NET BG95_STATUS : U1.GPIO37, U6.STATUS
GNSS y LTE: pines RF de U6 → trazas 50Ω → conectores u.FL J8 (LTE) y J9 (GNSS).

### 4.6 ESP32-S3 ↔ Ethernet PHY (RMII)

NET RMII_TXD0 : U1.GPIO19, U7.RXD0
NET RMII_TXD1 : U1.GPIO20, U7.RXD1
NET RMII_TXEN : U1.GPIO21, U7.RXEN
NET RMII_RXD0 : U1.GPIO25, U7.TXD0
NET RMII_RXD1 : U1.GPIO26, U7.TXD1
NET RMII_RXER : U1.GPIO27, U7.TXER
NET RMII_CRS  : U1.GPIO22, U7.CRS
NET RMII_REFCLK : U1.GPIO0, U7.X1   # 50 MHz oscilador externo Y1
NET MDC : U1.GPIO23, U7.MDC
NET MDIO : U1.GPIO24, U7.MDIO
PHY → Magjack: TX+/-/RX+/- según pinout estándar 100BASE-TX.

### 4.7 SIM holder

NET SIM_VDD : U6.SIM_VDD, SIM1.VCC
NET SIM_DATA : U6.SIM_DATA, SIM1.IO
NET SIM_CLK : U6.SIM_CLK, SIM1.CLK
NET SIM_RST : U6.SIM_RST, SIM1.RST
NET SIM_DET : U6.SIM_DET, SIM1.DET    # Hot-swap detection

### 4.8 Watchdog

NET WDI : U1.GPIO21_alt2, U9.WDI    # Firmware retrigger
NET WDO : U9.WDO, U1.EN              # Reset hardware al ESP32

### 4.9 USB-C debug

NET USB_DP : U1.GPIO20_alt, U2.DP1, USB_C.DP
NET USB_DM : U1.GPIO19_alt, U2.DN1, USB_C.DN
NET USB_VBUS : USB_C.VBUS, J6.1 (vía diodo)   # Power solo si DC ext desconectado
NET USB_CC1 : USB_C.CC1, U2.CC1
NET USB_CC2 : USB_C.CC2, U2.CC2

ℹ  El esquemático completo (con todos los componentes pasivos, valores R/C, conexiones de filtros, etc.) lo genera EJ Devices a partir de este netlist y los datasheets de los ICs principales. Wanomi revisa y aprueba el esquemático antes de pasar al layout.

# 5. Especificación de PCB

## 5.1 Características generales

| Parámetro | Especificación | Notas |
| --- | --- | --- |
| Capas | 2 capas (top + bottom) | No requiere multicapa para densidad |
| Material | FR-4 con Tg ≥ 135 °C | Resistencia térmica para zonas con calor del LDO |
| Espesor | 1.6 mm ± 10 % | Estándar industrial |
| Cobre | 1 oz / 35 µm en ambas capas | Suficiente para corrientes < 1 A |
| Acabado | HASL sin plomo | ENIG opcional con costo extra (recomendado para BG95 y mag jack) |
| Máscara de soldadura | Verde mate, ambas caras | Color clásico, alto contraste para inspección |
| Serigrafía | Blanca, ambas caras | Designators + valores donde quepa |
| Ancho mínimo de pista | 0.2 mm (8 mil) | Reservar 0.3 mm para señales lógicas |
| Espacio mínimo | 0.2 mm (8 mil) |  |
| Diámetro mínimo de via | 0.6 mm OD / 0.3 mm ID | Vias capilares opcional para BG95 si lo requiere |
| Drill mínimo | 0.3 mm |  |
| Anular ring mínimo | 0.15 mm |  |
| Dimensiones placa | 100 × 70 mm | Ver sección 7 para detalle mecánico |

## 5.2 Reglas de ruteo críticas

- ZONA POTENCIA: aislada del resto del circuito. Pista de potencia mínima 1.0 mm para 5V; mínimo 1.5 mm para entrada DC.

- ZONA MCU (alrededor del ESP32-S3): keepout de 5×10 mm bajo y al lado de la antena PCB del ESP32 — sin cobre, sin via, sin pista en NINGUNA capa.

- ZONA I²C: trazas SDA/SCL paralelas, longitud máxima 80 mm, pull-ups 4.7 kΩ ubicados cerca del ESP32-S3.

- RF (BG95 LTE-M, ESP32-S3 BLE): impedancia controlada 50 Ω en pista de RF, sin discontinuidades. La u.FL del BG95 al borde derecho con longitud máxima 30 mm.

- GND: plano sólido en bottom layer. Star-ground en el conversor DC/DC. No fragmentar el plano de GND con pistas.

- Decoupling: 100 nF cerámico (X7R, 0603) lo más cerca posible del pin VCC de cada IC. 10 µF tantalio o cerámico cerca del LDO 3V3 en entrada y salida.

- Test points: pads de test de Ø 1.5 mm accesibles desde el top. Listado mínimo: 3V3, 5V, GND ×2, TX0, RX0, SDA, SCL, GPIO0, EN.

- Inserción de la antena LTE: u.FL del BG95 al borde derecho con longitud máxima 30 mm. La traza RF no debe cruzar zona MCU.

- Ethernet PHY: separar TX/RX, par diferencial controlado a 100 Ω, no cruzar planos divididos.

## 5.3 Aprovechamiento del espacio (panelización)

Para Fase A (5 unidades) y Fase B (25 unidades), EJ Devices puede panelizar 6-12 unidades por panel de 200×300 mm con vías mouse bites para depanelización manual. Esto reduce el costo unitario de fabricación y montaje.

# 6. Layout de zonas (diagrama de bloques)

El siguiente diagrama muestra las zonas funcionales recomendadas y el ruteo conceptual. EJ Devices puede ajustar el layout exacto siempre que respete las zonas críticas (potencia aislada, antena en keepout, I²C cerca del MCU, etc.).

# 7. Especificación mecánica

## 7.1 Dimensiones y tolerancias

- Dimensiones nominales: 100 × 70 mm (ancho × alto). Tolerancia ±0.2 mm.

- Espesor: 1.6 mm ±10 %.

- Esquinas: redondeadas R 2 mm para evitar fisuras durante manipulación.

## 7.2 Agujeros de montaje

| Designator | Diámetro | Posición (X, Y desde borde inferior izq.) | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| MH1 | 3.2 mm (M3 paso) | 5, 5 | No metalizado, anular keepout 6 mm |
| MH2 | 3.2 mm (M3 paso) | 95, 5 | Idem |
| MH3 | 3.2 mm (M3 paso) | 5, 65 | Idem |
| MH4 | 3.2 mm (M3 paso) | 95, 65 | Idem |

## 7.3 Conectores en panel (para integración con enclosure)

Los siguientes conectores deben ser accesibles desde el borde de la PCB para que pasen a través de los orificios del enclosure de plástico. EJ Devices debe ubicarlos en el borde correspondiente:

- Borde derecho: J7 (RJ45 Ethernet), J6 (Jack DC), J8 (u.FL LTE), J9 (u.FL GNSS), USB-C debug.

- Borde izquierdo: J1 (reed1), J2 (reed2), J4 (loop tierra) — terminal blocks.

- Borde superior: J3 (PIR JST), J5 (LED+buzzer JST).

- Borde inferior: SIM holder + pulsador SW1.

## 7.4 Identificación visual

- Logo wanomi en serigrafía top, esquina superior izquierda, tamaño 8×3 mm.

- Texto "WN-SITE-SEC v1.0" debajo del logo, fuente 1 mm.

- Espacio reservado de 15×8 mm en bottom para etiqueta serial impresa por EJ Devices (formato YYWWNNNN: año-semana-secuencial).

# 8. Testing y entrega

## 8.1 Test de fabricación (100 % de las unidades)

- Flying probe: continuidad y aislamiento sobre todos los nets. Reporte automático con el log de la máquina.

- Inspección AOI (automatic optical inspection) opcional para Fase B y C.

## 8.2 Test funcional (100 % de las unidades)

Wanomi provee a EJ Devices el firmware de test (firmware especial, distinto al firmware de producción). El firmware de test ejecuta una secuencia automatizada en cada placa:

- Boot del ESP32-S3: tiempo de boot < 3 s, no reset por watchdog.

- Lectura de los 3 sensores I²C: ADXL345, MPU-6050, QMC5883L. Cada uno debe responder a su dirección con el WHO_AM_I correcto.

- Wiggle test de cada GPIO de entrada (J1, J2, J3, J4): cortocircuito a GND con jig de prueba, verifica que el GPIO lee LOW; abierto, verifica HIGH (con pullup).

- LED RGB: ciclo R-G-B-blanco verificando con fotosensor del jig.

- Buzzer: ráfaga 1 s @ 2 kHz, verifica con micrófono del jig (nivel ≥ 80 dB SPL @ 10 cm).

- Quectel BG95: AT+CGMI debe retornar "Quectel". AT+CFUN=1 debe completar sin error.

- Ethernet PHY: link UP cuando se conecta cable a otro switch del jig. Ping a IP del jig responde.

- SIM holder: detección de SIM hot-swap (insertar/extraer SIM de prueba).

- Watchdog: pasar 8 segundos sin retrigger, verificar que el WDO se activa y resetea el ESP32.

- Consumo en idle: medir corriente con multímetro. Debe ser < 200 mA @ 5V.

## 8.3 Reporte de testing

Por cada lote, EJ Devices entrega un PDF con:

- Encabezado del lote: número, fecha, cantidad, operario.

- Tabla con número de serie de cada placa + resultado de cada test (PASS/FAIL).

- Si hay FAIL, descripción y acción tomada (rework, descartado, etc.).

- Firma del técnico responsable.

## 8.4 Empaque y entrega

- Cada PCB en bolsa antiestática individual con etiqueta de número de serie.

- Caja de cartón con burbuja como relleno. Etiqueta de "FRAGIL" y "ESD".

- Documentos de entrega: lista de empaque, reporte de testing, archivos fuente en USB o link de descarga.

- Entrega física en oficina de Wanomi en Buenos Aires (acordar con cliente). Para Fase C se evalúa entrega directa al cliente final si Claro confirma rollout.

## 8.5 Archivos a entregar (ZIP/USB)

La estructura del paquete de archivos a entregar es:

WN-SITE-SEC_v1.0_lote_YYWW_NNN/
├── README.txt                     (descripción del paquete)
├── BOM_final.csv                  (BOM real con sustitutos documentados)
├── gerbers/
│   ├── *.gtl  *.gbl  *.gts  *.gbs
│   ├── *.gto  *.gbo
│   └── *.drl                      (Excellon)
├── pickplace/
│   └── pickplace.csv              (designator, X, Y, rotation, package)
├── mecanico/
│   ├── PCB_drawing.pdf            (drawing con cotas)
│   └── PCB_outline.dxf            (DXF para enclosure designer)
├── esquematicos/
│   ├── schematic.pdf              (esquemático completo)
│   └── layout_top_bottom.pdf      (assembly drawing)
├── fuentes/                       (KiCad o Altium project files)
└── reporte_testing/
    ├── lote_YYWW_NNN_test.pdf
    └── flying_probe_logs/

Fin del documento — WN-SITE-SEC. Para preguntas o aclaraciones, contactar a Wanomi en info@wanomi.io.